# PROFESYONEL BETON REÇETE TASARIM PROGRAMI

Kullanım Kılavuzu ve Teknik Rehber

Versiyon 2.0 - Aralık 2025

Karayolları Genel Müdürlüğü Şartnamesine Tam Uyumlu

# 1. GİRİŞ

Bu Excel programı, profesyonel kalite kontrol laboratuvarları için geliştirilmiş, C8/10'dan C80/95'e kadar tüm beton sınıflarını destekleyen, otomatik hesaplamalı, tam özellikli bir beton reçete tasarım sistemidir.

# 2. PROGRAM ÖZELLİKLERİ

## 2.1. Beton Sınıfı Seçimi

Dropdown menüden C8/10 - C80/95 arası 14 farklı beton sınıfı

Otomatik fck ve fcm değerleri

Standart sapma otomatik ataması

Silindir ve küp numune seçeneği

## 2.2. Çevre Etki Sınıfı Sistemi

21 farklı çevre etki sınıfı tam otomasyonla:

X0: Korozyon riski yok

XC1-4: Karbonatlaşma nedeniyle korozyon

XD1-3: Deniz suyu dışı klorür etkisi

XS1-3: Deniz suyu klorür etkisi

XF1-4: Donma-çözülme etkisi

XA1-3: Kimyasal etkiler

XM1-3: Mekanik aşınma

Her sınıf için otomatik:

Maksimum su/çimento oranı belirleme

Minimum çimento miktarı kontrolü

Minimum hava içeriği gereksinimi

Özel gerekler uyarısı (sülfat dayanıklı çimento vb.)

## 2.3. Malzeme Yönetimi

Çimento yoğunluğu ve özellikleri

Kimyasal katkı otomatik dozaj hesabı (çimento %'sine göre)

Hava sürükleyici katkı otomatik hesaplama

Katkı miktarları çimento değişince otomatik güncellenir

## 2.4. Agrega Yönetimi

Birim ağırlık tabloları (yoğunluk, gevşek/sıkışık yığın)

Su emme ve rutubet değerleri

Se-R otomatik hesaplama

Metilen mavisi testi değerlendirmesi (TS EN 933-9)

Dmax seçimi ve pompa uyumluluk kontrolü

## 2.5. Elek Analizi Sistemi

3 ayrı sayfa ile tam elek analizi:

0/4 mm ince agrega - 10 elek boyutu

4/11.2 mm kaba agrega 1 - 7 elek boyutu

11.2/22.4 mm kaba agrega 2 - 7 elek boyutu

Otomatik yüzde hesaplamaları

İncelik modülü otomatik hesaplama

Çok ince malzeme (<0.063mm) otomatik tespit

Pompa sınırları ile karşılaştırma

## 2.6. Gradasyon Optimizasyonu

Agrega karışım oranları girişi

Ağırlıklı ortalama yoğunluk otomatik hesap

Kombine gradasyon eğrisi otomatik hesaplama

Pompa uyumluluk kontrolü (13 nokta)

GRAFİK: Kombine eğri + min-max sınırları

Görsel kontrol için profesyonel çizgi grafik

## 2.7. Reçete Hesaplama Sistemi

İki ayrı reçete çıktısı:

### A) DKY Reçetesi:

Su/çimento oranı optimizasyonu

Hedef ve şartname karşılaştırması

Çimento miktarı otomatik hesap

Katkı miktarları otomatik

Hacim metodu ile hesap (Madde-13)

Agrega miktarları sınıf bazında

### B) Rutubetli Reçete:

Agrega rutubet düzeltmesi (Se-R hesabı)

Su miktarı düzeltmesi

Katkı suyu düzeltmesi

Final reçete (1 m³ için)

## 2.8. Deneme Dökümü

İki farklı hacim için otomatik ölçekleme:

25 dm³ (25 litre) deneme dökümü

50 dm³ (50 litre) deneme dökümü

Tüm malzemeler otomatik hesaplanır

Tartım için hazır değerler

# 3. ADIM ADIM KULLANIM

## 1. KONTROL PANELİ

Beton sınıfını dropdown'dan seçin (örn: C30/37)

Çevre etki sınıfını dropdown'dan seçin (örn: XC4)

Çökme sınıfını seçin (S1-S5)

Hedef çökme değerini girin (mm)

Taşıma yöntemini belirtin (Pompa/Manuel)

Otomatik kısıtları kontrol edin (max s/ç, min çimento vb.)

## 2. MALZEMELER SAYFASI

Çimento tipini girin

Çimento yoğunluğunu girin (genelde 3.00 kg/dm³)

Kimyasal katkı dozajını girin (% çimento)

Su azaltma oranını girin (%)

Hava sürükleyici kullanım durumunu seçin (EVET/HAYIR)

Katkı miktarları otomatik hesaplanır

## 3. AGREGALAR SAYFASI

Her tane sınıfı için yoğunluk girin (DKY durumunda)

Su emme değerlerini girin (%)

Güncel rutubet değerlerini girin (%)

Se-R otomatik hesaplanır

Metilen mavisi test sonuçlarını girin

Dmax seçimini yapın

Pompa uyumluluğunu kontrol edin

## 4. ELEK ANALİZLERİ

0/4 mm sayfasına geçin

Her elek için kalan miktarı (gram) girin

Otomatik hesaplamaları kontrol edin

İncelik modülünü gözden geçirin (2.3-3.1 olmalı)

4/11.2 mm ve 11.2/22.4 mm için tekrarlayın

Pompa sınırları uyumunu kontrol edin

## 5. GRADASYON

Agrega karışım oranlarını girin (%)

Toplamın 100 olduğunu kontrol edin

Ağırlıklı ortalama yoğunluğu not edin

Kombine gradasyon değerlerini kontrol edin

Grafiği inceleyerek eğri şeklini kontrol edin

Pompa sınırları içinde olduğunu doğrulayın

## 6. REÇETE DKY

Hedef s/ç oranını girin (dayanıma göre)

Karışım suyu miktarını girin (katkısız)

Su azaltma oranını kontrol edin

Çimento miktarının hesaplandığını görün

Minimum çimento kontrolünü yapın

Katkı miktarlarının otomatik hesaplandığını kontrol edin

Hava içeriğini kontrol edin

Agrega miktarlarını not edin

## 7. REÇETE RUTUBETLİ

DKY değerlerinin otomatik geldiğini görün

Se-R değerlerinin otomatik hesaplandığını kontrol edin

Agrega düzeltmelerini kontrol edin

Su düzeltmesini kontrol edin

Final reçeteyi not edin

Bu değerler şantiyede kullanılacak değerlerdir

## 8. DENEME DÖKÜMÜ

25 litre veya 50 litre seçin

Otomatik hesaplanan miktarları not edin

Malzemeleri tartın

Deneme dökümünü yapın

Çökme ve hava içeriği testlerini yapın

Gerekirse ayarlamalar yapın

# 4. ÖNEMLİ NOTLAR VE UYARILAR

KIRMIZI: KRİTİK UYARILAR

Yalnızca MAVİ hücrelere veri girin - diğerlerine dokunmayın

Formülleri kesinlikle değiştirmeyin

Her karışım öncesi rutubet değerlerini güncelleyin

Çevre etki sınıfını doğru seçin - beton dayanıklılığı buna bağlı

Metilen mavisi testini mutlaka yapın

Gradasyon eğrisinin sınırlar içinde olduğundan emin olun

DKY reçetesi laboratuvar için, rutubetli reçete şantiye için

Deneme dökümünde çökme ve hava testleri mutlaka yapılmalı

Her beton sınıfı için minimum 3 farklı dozajda numune alın

# 5. RENK KODLAMA SİSTEMİ

SARI (FFF2CC): Kullanıcı Girişi

→ Bu hücrelere veri girilir

YEŞİL (C6E0B4): Otomatik Sonuçlar

→ Formüllerle hesaplanır

GRİ (E7E6E6): Ara Hesaplar

→ Referans değerler

KOYU YEŞİL (92D050): Final Sonuçlar

→ Kullanılacak değerler

# 6. TEKNİK REFERANSLAR

TS 802: Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları (2016)

TS EN 206: Beton - Özellik, performans, imalât ve uygunluk (2021)

TS 13515: TS EN 206'nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standard (2021)

TS EN 933-1: Agrega için deneyler - Tane büyüklüğü dağılımının tayini

TS EN 933-9: İnce tanelerin tayini - Metilen mavisi deneyi

Karayolları Genel Müdürlüğü, Beton Karışım Oranları Tayin Rehberi (2025)

Karayolu Teknik Şartnamesi (2023)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

PROFESYONEL BETON REÇETEbir TASARIM PROGRAMI v2.0

Karayolları Genel Müdürlüğü Şartnamesine Tam Uyumlu